# Виды объективов

## Нормальные (штатные) объективы

Большинство фотоаппаратов снабжено так называемыми нормальными объективами. Нормальный объектив обеспечивает получение изображения снимаемых сюжетов такими, какими их видит человеческий глаз, то есть обеспечивает нормальную перспективу и угол зрения, близкий к углу зрения человека. Именно потому он получил название нормального.

Для фотоаппаратов разных типов предназначены различные объективы, и нередко возникает путаница: какой угол обзора считать нормальным, какой – умеренно широким, а какой – узким? Смотря какой у вас фотоаппарат! Абсолютной шкалы оценок для всех типов камер просто не существует. Обратите внимание: фокусные расстояния цифровых фотоаппаратов выражают в виде эквивалентовфокусного расстояния 35-мм камеры.

Приведенная ниже табл. 4.1 поможет вам разобраться в том, какие фокусные расстояния и для каких фотоаппаратов считаются малыми и большими.

Для большинства форматов принято считать нормальным объектив с фокусным расстоянием, примерно равным диагонали кадра. Фокусное расстояние нормального (штатного) объектива для большинства 35-мм фотоаппаратов находится в пределах от 45 до 55 мм. Угол зрения такого объектива равен 40–50 и соответствует углу зрения человека. Поэтому снимки, сделанные стандартным объективом, не отвлекают внимание искаженной или непривычной перспективой, позволяя сосредоточиться именно на сюжете и объекте съемки.

| тип аппарата | широкоугольный объектив | умеренно-широкоугольный объектив | нормальный объектив | нормальный зум-объектив | мощный зум-объектив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 мм | 28-30 мм | 34-45 мм | 45-55 мм | 60-100 мм | 105-160 мм |
| APS | 22-24 мм | 26-35 мм | 35-45 мм | 48-80 мм | 85-125 мм |
| цифровой | - | 4,5-6,5 мм | 6,5-8 мм | 8,5-14 мм | 15-23 мм |

Нормальные объективы почти универсальны для всех видов съемок, обладают хорошим разрешением и довольно светосильны (о том, что такое светосила, речь пойдет дальше). Стоят они недорого и довольно компактны. Но на снимках, сделанных с расстояния менее 1,5 м, такие объективы дают большие искажения. Поэтому нормальные объективы не годятся для съемок крупным планом.